Приложение

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от ____16.09.2025____ № ___1128___
Положение
 о муниципальной системе оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области  об угрозе возникновения или  возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет назначение, задачи и требования к муниципальной системе оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – МСОН), порядок ее задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.
2. МСОН включает в себя:

- комплексную систему экстренного оповещения населения (далее - КСЭОН);

 - локальную систему оповещения населения организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий (далее- ЛСОН).
3. Границами зон действия МСОН являются административные границы ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Границами зон действия (создания) КСЭОН являются границы зон экстренного оповещения населения.

Границами зон действия ЛСОН являются границы зон воздействия поражающих факторов, определяемых в соответствии с законодательством в области промышленной безопасности.
 II. Назначение и основные задачи системы оповещения населения
4. Основной задачей МСОН является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

- главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области ;

- руководящего состава администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области ;

- сил гражданской обороны и муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – МЗ ТП РСЧС);

- дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты;

- населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 
5. Основной задачей КСЭОН района является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до жителей, находящихся
в зонах экстренного оповещения населения, а также органов повседневного
управления МЗ ТП РСЧС соответствующего уровня. 
III. Порядок задействования систем оповещения населения

6. Распоряжение на задействование систем оповещения отдается:

- МСОН, КСЭОН — главой города ЗАТО г. Радужный Владимирской области - председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города (далее - КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный Владимирской области), в его отсутствие -  заместителем главы администрации города, руководителем аппарата и первым заместителем председателя КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- ЛСОН - руководителем организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект. 
7. Непосредственные действия (работы) по задействованию систем оповещения проводятся:

- МСОН, КСЭОН - органом повседневного управления муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области; (ведущим специалистом, оперативным дежурным, диспетчером системы - 112  единой дежурно-диспетчерской службы МКУ  «Управление по делам ГО и ЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;);

· ЛСОН - органом повседневного управления (дежурным дежурно-диспетчерской службы) организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект.

           8. Оповещение руководящего состава администрации муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области и МЗ ТП РСЧС - осуществляет ведущим специалист, оперативный дежурный, диспетчер системы - 112 единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;.

        Списки руководящего состава КЧС и ОПБ города уточняются один раз в квартал и корректируются МКУ  «Управление по делам ГО и ЧС» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области.

         9. Основным способом оповещения населения по сигналам гражданской обороны является передача в эфир сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, а также передача речевой информации с использованием передатчиков «Радио Россия», «Маяк» по FM приемникам.

        10. Руководители органов местного самоуправления должны информировать население через средства массовой информации и по каналам связи о введении на территории города соответствующих режимов функционирования органов управления сил РСЧС города, а также мерах по обеспечению безопасности населения.
        11. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные
и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ
аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи - сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания).

      Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи - повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).
      Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно. 
        12. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной информации комплексно могут использоваться:

 - сети кабельного телерадиовещания;

- сети эфирного телерадиовещания;

- сети подвижной радиотелефонной связи;

- сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг телефонной связи с функцией оповещения;

- сети связи операторов подвижной радиотелефонной связи;

- информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

-громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные
и носимые средства оповещения.

       В целях обеспечения максимального охвата населения средствами оповещения, находящегося в зданиях, в том числе жилых, и сооружениях,
для передачи экстренных речевых сообщений, связанных с гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями, допускается применять системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-5 типов.

      Также в этих целях рекомендуется дополнительно использовать системы этажного оповещения в многоквартирных жилых зданиях (системы озвучивания помещений в общественных и производственных зданиях), системы уличной звукофикации и системы домофонной связи.
      Для доведения до населения экстренной информации через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» может использоваться доступное для устройств на базе IOS и Android мобильное приложение «МЧС России» и сопряженные с ним мобильные приложения, в которых реализована возможность получения push-сообщений с экстренной информацией от органов повседневного управления РСЧС, а также социальные сети, мессенджеры и другие цифровые сервисы в порядке, определенном органами государственной власти Владимирской области (органами местного самоуправления).
     В населенном  пункте, не охваченном системой оповещения населения, а также с отсутствующей или поврежденной инфраструктурой связи
и электропитания, для оповещения населения задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

     13. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения
и определении способов и сроков оповещения населения осуществляется КЧС и ОПБ города.

     14. Органы местного самоуправления и организации, в ведении которых находятся системы оповещения населения, а также операторы связи проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации.
IV. Поддержание в готовности систем оповещения населения 

     15. Организация и общее руководство эксплуатационно-техническим обслуживанием и контроль за состоянием и поддержанием технических средств оповещения в постоянной готовности к использованию по предназначению осуществляется МКУ  «Управление по делам ГО и ЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области и организациями.
     16. Готовность систем оповещения населения достигается за счет:

а) осуществления обучения уполномоченного на задействование систем оповещения населения дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала органов, осуществляющих управление гражданской обороной, органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организаций, указанных в пункте 3 статьи 9 Федерального закона «О гражданской обороне»;

б) заблаговременного формирования сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

в) регулярного проведения проверок наличия и готовности технических средств оповещения системы оповещения населения в соответствии
с проектно-технической документацией;

г) эксплуатационно-технического обслуживания, ремонта неисправных
и замены выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
д) создания запасов (резервов) средств оповещения населения
и поддержания их в готовности к использованию по предназначению
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»; 
е) осуществления реконструкции систем оповещения населения.
      17. Ответственность за поддержание систем оповещения в готовности к применению путем проведения технического обслуживания и плановых проверок возлагается;

     - в отношении МСОН - на начальника ЕДДС МКУ  «Управление по делам ГО и ЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, ответственного за поддержание в готовности к применению системы оповещения;

    - в отношении ЛСОН - на руководителя организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект.

      18. В целях поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения города МКУ  «Управление по делам ГО и ЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области совместно с организациями связи организуются и проводятся следующие виды проверок:
   - комплексные проверки готовности систем оповещения населения
с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;

   - технические проверки готовности к задействованию систем оповещения населения без включения оконечных средств оповещения населения.
     19.Техническая проверка готовности МСОН и ЛСОН проводится:

   - ежедневно, с передачей сигнала (речевого сообщения) «Техническая проверка» без включения оконечных устройств оповещения с записью результатов в книгу учета технического состояния технических средств оповещения;

   - ежемесячно, каждый третий понедельник месяца  с 10.00 до 10.30 с осуществлением проверки исправности каналов связи, передачи проверочного речевого сообщения и работоспособности оконечных устройств без включения сирен с предоставлением акта проверки в ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области» и Главное управление МЧС России по Владимирской области не позднее 7 (семи) календарных дней с даты проведения.

     20. При проведении комплексной проверки готовности систем оповещения населения проверке подлежат МСОН и КСЭОН.

      Комплексные проверки готовности МСОН и КСЭОН проводятся два раза в год комиссией по проверке готовности систем оповещения населения, назначаемой нормативным правовым актом Губернатора Владимирской области и постановлением администрации города ЗАТО г. Радужный Владимирской области   соответственно. 

      Включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения и соответствующей информации осуществляются
в дневное время в первую среду марта и октября, при этом замещение эфирного телевизионного вещания и радиовещания осуществляется с 10 часов 43 минут по местному времени продолжительностью до 1 минуты.

     Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в ходе комплексной проверки системы оповещения населения возможно только проверочным сигналом «Техническая проверка».

    По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения оформляется акт по форме, устанавливаемой Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также уточняется паспорт системы оповещения населения. 

    Утвержденный акт по результатам комплексной проверки готовности МСОН направляется в Министерство региональной безопасности Владимирской области, ГКУВО «Служба ГО, ПБи ЧС Владимирской области» и Главное управление МЧС России по Владимирской области не позднее 7(семи) календарных дней с даты включения оконечных средств оповещения и доведения до населения сигнала оповещения.

     21. Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска систем оповещения населения.
Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц страны, передаче сообщений о важных государственных событиях, экстренных сообщениях в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ходе проведения проверок систем оповещения населения не допускается.

     22. Вывод из эксплуатации действующей системы оповещения населения осуществляется по окончанию эксплуатационного ресурса технических средств этой системы оповещения населения, завершения ее модернизации (реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой системы оповещения населения.
V. Организация запасов мобильных (перевозимых и переносимых)

технических средств оповещения населения города и порядок

поддержания их в готовности к использованию
      23. Резервы технических средств оповещения создаются для обеспечения устойчивого функционирования как автоматизированных, так и неавтоматизированных систем оповещения населения города в целях обеспечения гарантированного доведения до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций.
       Резерв (запас) технических средств оповещения города включает в себя резервные мобильные и носимые технические средства оповещения.

        Резервные технические средства оповещения города предназначены для обеспечения устойчивого функционирования систем оповещения населения и обеспечения максимально возможного охвата населения в зонах чрезвычайных ситуаций, а также на территориях, не охваченных автоматизированными системами оповещения.

       24. Номенклатура резервов технических средств оповещения МСОН определяется исходя из:
   - имеющихся на балансе систем оповещения населения и других исходных данных, принятых для разработки планов действий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (планов гражданской обороны и защиты населения);

   - необходимости обеспечения различных режимов функционирования систем оповещения населения города как в мирное, так и военное время;

  - площади территорий  (районов), не охваченных автоматизированными системами оповещения населения;

   - потребности в обеспечении оповещения населения при частичном нарушении функционирования систем оповещения вследствие военных конфликтов или возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
     Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный
Владимирской области                                                              А.И. Працонь
